## Labürint (autonoomne)

### 1. Robot

## Roboti maksimaalne suurus on 20 cm × 20 cm (laius ja pikkus).

## Liikumise ajal ei tohi robot neid mõõtmeid ületada.

## Robot peab olema täielikult autonoomne (ilma kaugjuhtimiseta).

## Labürint võib koosneda mitmest eraldi väljakust.

## Igal väljakul on:

## tasane põrand

## seinad ümber perimeetri

## Väljakud võivad olla ühendatud avauste või rampidega.

## Väljak on jagatud ruutudeks suurusega 30 ±2 cm.

## Ruutude vahel võivad olla seinad:

## kõrgus vähemalt 10 cm

## paksus 4–12 ±1 mm

## Seinte vahel võivad olla vahed või eendid kuni 5 mm.
 Põrandal võivad olla ebatasasused kuni 2 mm.

## Stardi- ja finiširuut on märgitud musta joonega.

## Labürint peab olema ehitatud nii, et iga kahe ruudu vahel on ainult üks võimalik tee.

### 2. Võistluse tingimused

## Robot peab jõudma stardiruutust finiširuuduni maksimaalselt 180 sekundi jooksul.

## Osalejatele antakse vähemalt kaks katset.

## Katsete täpse arvu otsustab kohtunikekogu võistluspäeval.

## Enne iga katset võivad muutuda:

## labürindi konfiguratsioon

## stardiruut

## finiširuut

## Kõigi katsete puhul peab lühima tee pikkus (ja võimalusel ka vasaku või parema käe reegli järgi läbitava tee pikkus) olema sama.

## Enne katset ja enne labürindi muutmist paigutatakse robotid karantiini.

## Robot ei tohi liikuda kahe ruudu vahel, kui nende vahel on sein.

## Robot loetakse ruudust lahkunuks, kui ükski roboti osa ei ole enam selles ruudus.

## Stardi- ja finišijoone kuuluvad vastavasse ruutu.

## Robot loetakse uude ruutu sisenenuks, kui ta on eelmisest ruudust täielikult lahkunud.

## Aja mõõtmine algab hetkest, kui robot lahkub stardiruudust.

### 3. Katse peatamine

## Katse peatatakse, kui:

## robot siseneb finiširuutu

## robot ei lahku ruudust 30 sekundi jooksul

## osaleja palub katse peatada

## 180 sekundit on möödunud

## Tulemus kantakse protokolli.

## 30 sekundi arvestus algab hetkest, kui kohtunikud tuvastavad roboti liikumise seiskumise.

## Kui osaleja puudutab robotit ilma kohtuniku loata, peatatakse katse ja osaleja diskvalifitseeritakse.

### 4. Võitja määramine

## Katse tulemuseks loetakse ruutude arv, mis jääb robotile finišini lühima tee järgi.

## Arvestus algab lähimast ruudust, kuhu robot katse ajal jõudis.

## See ruut arvestatakse tulemuse hulka, kuid finiširuudu ei arvestata.

## Kui tulemused on võrdsed, arvestatakse katse aega.

## Võitja on robot, kes saavutab parima tulemuse kõige lühema ajaga oma parimas katses.